高英高級工商職業學校實習工場安全衛生工作守則
88年9月3日88學年度第1學期期初校務會議通過
95年9月1日95學年度第1學期期初校務會議修訂通過
                                          97年9月1日97學年度第1學期期初校務會議修訂通過
                                       101年8月29日101學年度第1學期期初校務會議修訂通過

一、一般性安全衛生工作守則：
（一）必須遵守所屬部門所訂之安全衛生注意事項。
（二）必須接受與工作本身有關之安全衛生訓練、教育。
（三）必須接受定期健康檢查。
（四）在工作崗位上嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及其他妨礙工作之進食等。
（五）於工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口不得堆積任何物品。
（六）必須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。
（七）嚴禁任意使用校內規定外之任何電器用品。
（八）必須瞭解各工作單位逃生及疏散之路線。
（九）若遇火災等事故，不可搭乘電梯逃生。
（十）在工作環境避免將物品堆積過高，以免傾倒傷人。
（十一）離開工作場所務必隨手將不用之電器、瓦斯、氣體及水龍頭之開關關閉。
（十二）發現工場內任何地方有危害安全衛生之人、事、物，必須立即反應有關單位做緊急處理。
二、專業性安全衛生工作守則：
（一）校內所屬之醫護人員：
1.接觸病患前後必須洗手。
2.為病患執行護理或治療時，應按標準程式操作。
3.對於接觸刺激性較強的化學藥劑應戴手套，若不慎觸及應立即以大量水沖洗。
4.針頭、刀片等尖銳物品及感染敷料，應按規定分類處理。
5.接觸隔離病患時，需接受感染管制委員會之建議，採取必要隔離措施。
6.當本身身體不適時，應儘早就醫，或於工作中須採許適當防護（如戴口罩或手套等）。
（二）工作場所、機械、設備依規定所裝置之各種安全衛生防護設備，作業勞工應遵守下列事項：
1.不得任意拆卸或使其失去效能。
2.如確因工作需要，暫時拆除或使其失去原有效能時，應於工作完畢後，立即恢復原狀。
3.發現被拆除或有喪失其效能時，應依權責予以補救並報告上級主管。
（三）為防止墜落災害，高處作業勞工應遵守下列事項：
1.在高度二公尺以上處所進行作業時，應於該處所架設施工架等方法設置工作台。
2.在高度二公尺以上之屋頂、地面、樓面、牆面開口部分，階梯、坡道、工作台等場所作業時，應裝置護欄、護網或設置護蓋等設施。
3.高度在一˙五公尺以上之作業場所，應設置安全上下之設備。
4.在高度二公尺以上處所作業時，應確實使用安全帶、安全帽等必要之防護具。
5.施工架之踏板應滿舖，間隙不得超過公分，其四周應設置扶手或護欄。
6.鋼構組配之建物，其差距超過七˙五公尺或二層樓時，應張設防護網。
（四）為防止電氣災害，所有作業勞工應遵守下列事項：
1.電氣器材之裝設與保養，非合格之電氣技術人員不得為之。
2.為調整、修理電氣機械設備時，其開關切斷後，應於開關處掛牌揭示之。
3.發電室、變電室或受電室等處所，非電氣技術人員不得進入。
4.不宜肩負過長之鐵（鋼、銅、鋁）管、竹梯等長形物接近高壓電氣線路。
5.電氣開關之啟閉應切實，如有加鎖設備，則應於操作後確實加鎖。
6.拔卸電氣插頭時，應拔插頭，不宜拉導線。
7.切斷電氣開關動作，應迅速切實。
8.不得以濕手或濕操作棒，操作電氣開關。
9.於潮濕地帶或良導體內部使用之電氣機具，各線路應設置漏電斷路器。
10.電動機具之外殼應妥為接地。
11.使用之交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置。
12.於架空電線或電氣機具電路接近場所工作，該電路四周應設置絕緣用防護裝置。
（五）為防止堆置物件發生倒塌、崩塌或掉落，所有作業勞工應遵守下列事項：
1.應使用繩索捆綁、加置護網、設置擋樁、限制高度或變更堆積等方式。
2.除作業人員外其他無關人員不准進入該場所內。
3.施工架應與建築物妥實連接或以斜撐作適當而充分之支撐。
4.露天開挖深度超過一˙五公尺以上時，應設置擋土支撐。
5.鋼管支撐之支柱，於高度二公尺以內，應設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條。
6.表土開挖應保持安全之傾斜，有飛落之土石應予以清除或設置堵牆、擋土支撐。
（六）空調作業人員安全衛生工作守則：
1.檢查及紀錄主機運轉之油壓、油溫、水壓、水溫、冷煤溫度、冰水氣與冷凝器溫度及壓力、電壓及電流。
2.檢查轉動部分有無異常震動噪音。
3.檢查管路接地有無漏油或漏水。
4.正常運轉或停機時，由各視窗觀察冷煤液面高低位置是否正常。
5.檢查風扇馬達皮帶是否鬆動，傳動軸固定時間加注潤滑油，且先需將電源關閉。
（七）空氣壓縮機作業安全衛生工作守則：
1.馬達傳動三角皮帶或轉軸等部分，應以適當之護罩加以保護。
2.壓力計及安全閥應檢查確認合格後方可使用。
（八）焊接作業人員安全衛生工作守則：
1.作業場所環境有無易燃物或揮發性氣體。
2.作業場所必須通風良好，且有強光遮蔽物。
3.作業人員需穿戴防護衣、護目鏡、防護手套及絕緣良好之皮鞋或膠鞋。
4.更換焊條時，不得赤手拿焊條將之置於電焊夾上。
5.電焊作業時接地必須良好。
6.高架焊接作業時，必須穿上吊帶掛勾確保安全。
7.電焊時嚴禁於潮濕或有導電之虞的環境作業。
8.氣焊作業時檢視接頭有無漏氣，軟管有無龜裂老化現象。
9.氣焊作業時噴嘴必須清潔，保持通暢，並確定氧氣、乙炔存量。
10.氣焊作業時隨時注意週遭環境有無易燃物，場地需保持通風良好。
（九）高壓氣體容器作業安全衛生工作守則：
1.氣體容器附近周圍2公尺內不得有易燃物或揮發性氣體。
2.氣體出口不得沾有油漬。
3.隨時檢查軟管接頭有無鎖緊或老化龜裂現象，尤其彎折角度過大，導管有折裂之虞。
4.閥、旋塞開啟時，必須徐徐打開。
5.隨時注意壓力與流量之變化。
6.開瓶氣應置於瓶上，且須注意防止凍傷之傷害。
（十）操作升降機或輸送帶安全衛生工作守則：
1.發現升降機有異時，應立即停止使用並儘速通知經管部門派員檢修。
2.電梯保險裝置，切勿以不合規定且不安全代替品安裝。
3.停電時應立即檢查是否有人陷於電梯，必要時作安全搭救及停用。
4.應經常做緊急事故處理的設想，並隨時將不安全點報告主管。
（十一）使用有機溶劑及特定化學物質應注意事項：
1.有機溶劑可使人體產生不良影響應謹慎處理。
2.從事有機溶劑之容器不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。
3.有機溶劑之容器不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。
4.作業場所只可存放當天所需使用的有機溶劑。
5.儘可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。
6.儘可能避免皮膚直接接觸。
7.人員發生急性中毒時之處理：
（1）立即將中毒人員移到空氣流通的地方，放低頭部使其側臥或仰臥，並注意保養。
（2）立即通知現場負責人，安全衛生管理人員或其他負責衛生工作人員。
（3）中毒人員如果失去知覺時，應將其頭部側向一方並協助清除口中異物。
（4）中毒人員若停止呼吸時，應立即為其施予人工呼吸。
8.使用丁類特定化學物質甲醛應注意事項：
（1）甲醛對黏膜皮膚具極烈刺激性，故作業時應慎防外溢，用後應立即蓋緊。
（2）作業時應戴用防毒口罩、防護手套或其他防護措施。
（3）附著於皮膚時，應立即沖水。
（4）應使用塑膠瓶裝儲存。
三、現場作業人員之權責：
（一）作業前確實檢點、檢查作業環境及設備，發現異常時，應立即依權責逕行處理並（或）報告上級主管。
（二）作業中應恪遵安全作業標準及本守則諸有關規定。
（三）應切實遵照規定確實使用個人防護具。
（四）應接受從事工作所必要之安全衛生教育、訓練。
（五）受僱時應施行體格檢查，並應接受定期健康檢查及遵守健康管理。
（六）未具備合格操作人員資格者，不得從事危險性機械、設備之操作。
四、設備之維護與檢查
（一）現場工作所使用之各項機械、設備、器具等應於使用前實施檢點，並應每月切實依下列規定實施檢查：
1.馬達電源電動開關、切換開關、電源線等有無破損或漏電之情事。
2.動力傳動帶、轉輪、飛輪、齒輪、轉軸等有無鬆弛、脫落等不正常運轉之情事。
3.動力馬達運轉有無順暢、過熱或異聲現象之情事。
（二）機械設備轉動部位之掃除、上油、檢查、修理或調整等作業，應於該機械設備完全停止運轉後，始得為之。
（三）機械、設備之定期檢查、重點檢查、作業檢點等概悉應依照年度安全衛生自動檢查計畫辦理。實施之定期檢查、重點檢查之結果，應依檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查結果、檢查者姓名、檢查結果實施風險分析，擬定採取改善措施等內容詳加紀錄，並保持3年。
（四）有關安全衛生自動檢查之工作，原則上由實際操作者負責實施；並由部門主管或管理、指揮、監督有關人員負責督導之。
五、教育與訓練：
（1） 為確保實驗場所工作人員之工作安全與健康，應接受安全衛生教育訓練之義務。
（二）實驗場所工作人員必須接受至少三小時職前之安全衛生教育訓練，爾後每年再接受至少三小時之在職教育訓練。
（三）下列人員應接受必要之安全衛生教育訓練合格：
1.勞工安全衛生人員。
2.指定作業場所現場安全衛生監督人員。
3.特殊作業人員。
4.急救人員。
5.擋土支撐、模板支撐、隧道等挖掘、隧道等襯砌、施工架組配及鋼構組配等之作業主管。
6.有機溶劑作業主管、鉛作業主管、四烷基鉛作業主管、缺氧作業主管、特定化學物質作業主管、粉塵作業主管、高壓室內作業主管、潛水作業主管等主管人員。
（四）新僱或調換作業勞工參與或接受教育訓練之時數，不得少於三小時課程如下：
1.作業安全衛生有關法規概要。
2.勞工安全衛生概念及安全衛生工作守則。
3.作業前、中、後之自動檢查。
4.標準作業程序。
5.緊急事故應變處理。
6.消防及急救常識暨演練。
7.其他與勞工作業有關之安全衛生知識。
上述課程外，另增列營造施工作業相關課程計三小時。
（五）屬新僱或調換作業之各級業務主管人員，並應接受參照下列課程所增列教育訓練六小時：
1.安全衛生管理與執行。
2.自動檢查。
3.改善工作方法。
4.安全作業標準。
六、急救與搶救：
（一）適用場所如發生職業災害時，相關人員應立即採取必要之急救，搶救措施，並實施調查，分析及作成紀錄。
（二）救護人員任務編組：
1.醫護人員：負責事故現場傷患救助與救護指揮工作。
2.事故單位：事故主管單位負責指揮事故搶救，其他人員分工擔任搶救與傷患工作。
3.安全衛生人員：指導事故搶救、傷患救護及調配、供應防護具、救生器具並輔導使用。
4.其他支援救護人員：適時提供適切支援。
（三）意外事故發生時，應迅速聯絡該適用場所負責人及安全衛生管理人員，相關人員及救護人員須迅速趕至現場執行任務。
1.火災或有毒物質洩漏或有毒物質有洩漏之虞時，搶救人員須穿著適當防護具，並備檢測器，以利隨時偵測用。
2.救護人員在沒有適當防護裝備下不得冒然進入救人。
3.各單位應派適當人員接受急救人員訓練，以利辦理傷患救護事宜。
（四）傷患救護程序：
1.事故發生，而有人員受傷時，事故單位應即派部分人員搶救傷患，將其脫離危險地區，並移至安全地帶，由急救人員利用急救器材，進行施救。
2.救護車或醫護人員未到達之前，急救人員應繼續施救，不得離開傷患。
3.未被指派救護工作人員，若有必要應加入事故搶救。
4.保健室應設置必要之醫療衛生設備和急救藥品、器材。
5.安全衛生管理單位得視需要建議保健室增派急救藥品與器材。
（五）對特殊工作造成傷害時，除送醫及反應上級處理外，應製作書面報告送環保暨安全衛生中心。
（六）對突發狀況如火災、地震大災害等發生時，依校園緊急災難處理辦法為之。
（七）一般急救：
1.在傷者未就醫或醫護人員未抵達前，應立即為傷者做適當之急救處置措施。
2.無論實施任何急救處置措施，皆應使傷者保持平靜，並維持其體溫，以防休克。
3.如傷者面部潮紅，應將其頭部抬高，反之應低些；如有嘔吐現象，則將頭部側向一邊。　　　　　　
4.發現傷者休克時，除保持其體溫外，應將其腳部墊高二十至三十公分。
5.發現傷者中暑，應迅速將其移至陰涼且通風良好處所，解開衣釦，並以濕毛巾擦拭其身體後，立即送醫急救。
（八）外傷出血急救：
1.在施救前，應先行查看其傷口已否止血。
3.進行止血時，應確認出血之顏色，以便做適當之止血處理工作。
（九）觸電急救：
1.應使用長形竹竿、木棒（棍）等將電源線等帶電物體，先行移開。
2.應用口對口人工呼吸及胸外心臟按摩之「心肺蘇醒術」予以施救。
（十）骨折急救：
1.先於骨折處，以正確的附木、軟性墊物或其他適當之固定物等，加以固定。
2.在受傷部位不致晃動之情形下，儘速送醫急救。
（十一）呼吸停止急救：
1.應將傷者頭部後仰，以保持呼吸道暢通。
2.確認傷者呼吸是否停止。
3.捏緊傷者鼻孔，對口激急吹氣二次，藉以確認其呼吸道是否阻塞。
4.以每分鐘十二次之方式，實施口對口人工呼吸急救。.

（十二）心臟停止急救：
1.食、中指輕置於傷者頸動脈處，確認其脈搏是否消失。
2.將傷者置於堅硬平坦之地面或長桌面上，儘速施以胸外心臟按摩術。
（十三）有關緊急事故之急救與搶救，悉遵照本單位制訂之「緊急應變計畫」規定辦理。
七、防護設備之準備、維持與使用：
（一）醫護單位必備之手套、擦手紙、肥皂、清潔劑、隔離衣帽、口罩、鞋及各種防護衣物等物品，若有短缺或破損時應立即申請補充。
（二）工務、機械操作單位之安全面罩、安全鏡、防護衣（含耐高低溫、耐酸檢）套、鞋、安全帽、耳塞、口罩等，如有短缺或不堪用時，立即申請補充。
（三）對處理特殊化學及有害物質現有之防護衣、手套、面具、護目鏡（須耐酸鹼及現有之沖眼設備與緊急淋浴設備等），如有故障或損壞時應立即申請修護，以保持堪用。
（四）各實驗場所現有之消防安全及逃生設備等若有短缺或損壞時，應提出申請補充或修護。
（五）因工作必須使用個人防護裝備時，概應依規定切實使用，並做必須之檢點及維護，藉以維持性能確保作業安全。
八、事故通報與報告：
（1） 本單位遇有事故發生時，除悉依緊急應變計畫之規定實施急救及搶救外，並應立即以最快之方式通報雇主、工作場所負責人、勞工安全衛生人員及各有關人員。
（二）工作場所發生下列重大職業災害情事之一時，除採取緊急急救、搶救等措施外，應於8小時內報告勞動檢查機構：
1.死亡災害時。
2.同時罹災人數在三人以上時。
3.其他經中央主管機關指定公告者。
（三）工作場所發生職業災害時，部門主管或管理、指揮、監督有關人員以及勞工安全衛生人員，應即配合實施災害發生原因之調查、分析與統計，並擬訂妥善之因應對策，依行政作業程序層報經雇主核定後，切實實施。
（四）工作場所發生重大職業災害時，除必要之急救、搶救外，該現場非經司法機關或勞動檢查機構之許可，不得任意移動或破壞。
九、健康檢查與管理
（一）新進勞工應確實施行體格檢查，在職勞工並應依規定接受本單位所排定之各項為維護勞工健康，所實施之定期健康檢查。
（二）在職勞工應依下列規定接受定期健康檢查：
1.年滿65歲以上者，每年定期檢查一次。
2.年滿40歲未滿65歲者，每三年定期檢查一次。
3.年齡未滿40歲者，每五年定期檢查一次。
（三）本單位勞工如有違反本守則之規定者，得視情節輕重函報縣市主管機關依法予以處分。
十、本守則會同各實驗場所代表訂定，經校長核定後公告實施，修正時亦同。
本守則會同訂定之勞工代表：
	職
務
名
稱
	主
任
委
員
	委執
員行
秘
兼書
	委業
員務
  主
兼任
	委衛
員生
  管
兼理
	委工
員務
  負
兼責
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委勞
員工
  代
兼表
	委醫
員護
  人
兼員
	安
衛
業
務

	姓
名
	陳
德
松
校
長
	洪
寶
玩
主
任
	陳
景
三
主
任
	邱
俊
諭
主
任
	呂
昭
霖
組
長
	黃
志
仁
主
任
	蔡
忠
憲
主
任
	林
勇
志
主
任
	陳
韻
如
主
任
	黃
蘭
瑛
主
任
	許
貞
敏
主
任
	張
瑋
庭
主
任
	張
娟
碧
老
師
	謝
全
和
組
長

	簽
名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備駐：安全衛生管理委員會編組：委員總人數7人（含）以上。
1.主任委員：校長
2.執行秘書兼幹事：由主任委員就委員中選任一人擔任，原則由實習輔導主任擔任。
3.委員：a.相關處室主任  b.各科科主任  c.實習組長  e.其他相關人員。
4.安全衛生業務主管。
