高雄市高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

專題製作報告

感  應  式  照  明  門

指導老師：    林 勇 志    老師

科別班級：　 　電機　 　科三年二班

姓　　名：廖御翔、涂朝鈞、黃寶全

徐運強

中　華　民　國　 103 　年　  4　 月

目錄

目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02

表目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

圖目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

誌謝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

中文摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

組員分工職責. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07

團體個人資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

壹、前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

一、製作動機. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

二、製作目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

三、甘特圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

貳、理論與探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

一、原理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

二、種類. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

四、預期成效. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

五、優缺點. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

参、專題製作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

設備及器材. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

計畫書. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

肆、製作成果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

伍、結論與探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

一、結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

二、探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

陸、參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

表目錄

表1  甘特圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

表2  器材. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

表3  計畫書. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

圖目錄

圖01原理圖(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

圖02原理圖(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

圖03焦電型人體紅外線感測器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

圖04紅外線LED與接收器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

圖05紅外線感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

圖06 CNY70光感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

圖07人體紅外線感應器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖08 LED燈. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖09電烙鐵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖10端子台. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖11 9V電池與9V電池座*2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖12電木板. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

圖13測試中 組員-黃寶全. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖14測試中 組員-黃寶全. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖15測試中 組員-徐運強. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖16測試中 組員-徐運強. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖17測試中 組員-涂朝鈞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖18測試中 組員-涂朝鈞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

圖19人體感應式照明燈測試. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

誌謝

專題從開始到製作都要感謝我們組員的團結，還有我們的指導老師林勇志老師，因為我們有很多的問題都請教他，還要感謝我們高英工商提供我們場所製作專題，讓我們可以在學校和同學一起討論、一起製作。

中文摘要

為了讓社會大眾的日常生活能夠更方便，所以我們做出人體感應式照明燈，不需用手去打開電燈，只需要把手放在感應器感測到的地方就能輕易啟閉照明的電燈，可以讓人們省力許多，在夜晚中摸黑尋找鑰匙孔或是其他物品是非常不方便的，所以我們做的人體感應式照明燈只需要一直在感測器感測到的地方，才會持續開啟，當手一離開電燈就自然的關閉了，揮揮手就來電，節能省碳增加日常生活得方便 。

組員分工職責 :

| 組 別 | 專 題 主 題 | 指導老師 | 成 員 | 職 責 內 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 人體感應式 照明燈 | 林勇志 | 徐運強 | 專題實做 |
|  | 人體感應式 照明燈 | 林勇志 | 黃寶全 | 專題實做 |
|  | 人體感應式 照明燈 | 林勇志 | 涂朝鈞 | 製作文件檔案 |
|  | 人體感應式 照明燈 | 林勇志 | 廖御翔 | 尋 找 相 關 資 料及 購 買 材 料 |

團體個人資料:

| 專題型別 |  | 個人型專題 團隊型專題 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專題性質 |  | 利用人體紅外線感應器製作 |  |
| 科別／年級 |  | 電機 科 三 年級 |  |
| 專題名稱 | 中文名稱 | 人體感應式照明燈 |  |
|  | 英文名稱 | Body induction lighting |  |
| 專題內容簡述 |  | 為了讓社會大眾的生活方便，夜晚中摸黑尋找鑰匙孔或其 他物品時是非常不方便的所以做出感應式照明門，不需用 手去打開電燈，只需要把手放在感應器感測到的地方就能 輕易啟閉照明的電燈，可以讓人們省力許多，我們做的感 應式照明燈是需要一直在感測器能夠感測到的範圍之內， 才會持續的開啟，以上是我們專題報告的主旨。 |  |
| 指導老師姓名 |  | 林勇志老師 |  |
| 參與同學姓名 |  | 廖御翔 | 黃寶全 |
|  |  | 涂朝鈞 | 徐運強 |
| 專題執行日期 |  | 102年 10 月 13 日至 103 年 01月 20 日 |  |

壹、前言

新世代E世代的來臨，我們也更加的進步，人類先後用電也更加的進步，發明了許多用電產品，而許多電器類卻無法自動斷電沒用也是開著，於是我們把感應器加裝到我們改良的感應式照明門。

一、製作動機

因為人們開發了許多電器產品，然而這些電氣產品確實好用且也漸漸融

入我們的日常生活，甚至到了不能沒用這些電氣設備，然而有些日常生

活上的傢俱不能自動斷電，所以我們決定在任何東西加上感應器來讓日

常生活更加便利。

二、製作目的

人們都一直使用著地球的資源，但許多的人類都忘了節約，地球雖

然有非常多的資源，但是這些資源想要回復是需要非常多的時間，有

些甚至是用完就沒有的，如果人們都能節約的話，這些資源一定能用

的更久，而且日常生活中我們在夜晚中要開家裡的門時，都要先看一

下鑰匙孔的位置，或是要尋找其他物品時也能使用，所以我們決定開

發要用就亮，不用就關的感應式開關，以便節省更多地球的資源。

三、甘特圖

表一 甘特圖

| 週次 項目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專題 題目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查詢資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專題內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專題大綱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呈現前言 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 購買材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作PPTAnd World |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料統整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上台報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、理論與探討

一、原理:

圖1 原理圖(a)                  圖2 原理圖(b)

(一)紅 外 線 人 體 感 測器(PIR):

全名為Pyro-electric Infrared Detector，主

要用途做為人體紅外線偵測，因為sensor外殼

有一片多層鍍膜可以阻絕大部分紅外線，只讓

溫度接近36.5度的波長的紅外線通過，所以適

合用來做為人體移動偵測；PIR從早期的Analog

發展到目前數位式，數位式SmartPyro PYD1096

為目前最完整的solution，而數位式的優點是

無需外部放大器線路去加強信號，所以電路的

部分極簡單。

(二)紅外線感測器的分類及術語解釋:

紅外線感測器使用方式可分為:

1.主動式（遮斷式）：由一組紅外線發射器與接

收器所組成。發射器必須不斷發射近紅外線

至接收端，於一維點對點感應方式。適用於

室內或室外點對點的直線距離使用。

2.被動式：而被動式人體紅外線感測器（又稱為PIR）

感應器本身不會發射紅外線光束，而是靠物

體之熱源移動觸發感應器，屬於二維或三維

的感應方式。適用於室內封閉空間防盜器、

感應照明。

二、種 類 :

紅外線感測器種類:

(一)熱電型紅外線感測器：

又稱焦電型紅外線感測器。主要利用焦電效應的焦電型紅外線感

測器，就是利用利用吸收紅外線來感應溫度的變化。若是沒有溫

度變化，即無法生電荷輸出訊號。

圖(3)「焦電型」人體紅外線感測器

(二)量子型紅外線感測器：

原理是利用光電效應來感應溫度的變化，例如光二極體，以及利

用光電效應的 CdS、PbS 等元件。

圖(4)紅外線LED 與接收器         圖(5)紅外線感測器

圖(6)  CNY70光感測器

三.製作預期成效

製作中，我們分了許多部分，其中分了製作部分與上台演講部份，與

專業知識只到部份及實作部份，實作部份中有三位組員，負責他們又

細分誰買材料，誰來製作，如今我們的作品漸漸形成，我非常感謝他

們，也證明我們的團結與合作，我們過程中從買了人體紅外線感應

器，LED燈，...等等，由製作組三人製作。

四、優缺點

優 點 :

(一)感應器的巧妙設計，比一般傳統燈使用下壽命更長即省電，長

期使用可以節省一倍以上的電源。

(二)燈源採用LED搭配設計，不會觸電的恐懼。

(三)感應式無須動手開關，只要接近門100cm距離電源既自動開啟。

缺 點 :

(一)價格昂貴。

(二)電池沒電時，控制裝置故障需有對策

参、專題製作

一、設備及器材:

9VDC繼電器*1、感應器(人體紅外線感應器)*1、9V電池與9V電池座*2、

LED燈*1、木板*1、紙箱*1。

| 圖(7) 人體紅外線感應器 | 圖(8) L E D燈 |
| --- | --- |
| 圖(9) 電烙鐵 | 圖(10) 端子台 |
| 圖(11) 9V電池與9V電池座*2 | 圖(12) 電路板 |

| 圖(13)測試中 組員-黃寶全 | 圖(14)測試中 組員-黃寶全 |
| --- | --- |
| 圖(15)測試中 組員-徐運強 | 圖(16)測試中 組員-徐運強 |
| 圖(17)測試中 組員-涂朝鈞 | 圖(18)測試中 組員-涂朝鈞 |

二、計畫書

表三 計畫書

查詢相關書

完成報告

成品測試

撰寫報告

成品製作

上線查資料

零件購買

主題確認

肆、製作成果

圖19 人體紅外線感應器測試

伍、結論與探討

一、結論 :

我們做得比預期還要稍慢些，因為在實作方面遇到了一點小問題，不

過還是解決了，沒有耽誤到接下來的行程，雖然很多缺點，但我們要

改良讓它的缺點近乎到無。

二、探討:

(一)不好製作，費時費工。

(二)材料不好找。

陸、參考文獻:

一、101年度高瞻計畫紅外線感測器介紹與應用  林宜賢老師編撰:

www.kmvs.km.edu.tw/~ht/ppt/unit4-3.ppt‎

二、紅外線人體感測器之控制原理與應用

http://www.seraphim.com.tw/upfiles/c_supports01326073876.pdf

三、紅外線感測器工作原理

http://www.shs.edu.tw/works/essay/2007/10/2007102921240835.pdf

高足盈校 英才輩出

高雄市高英高級工商職業學校

校址：高雄市大寮區鳳林三路19巷44號

電話：（07）7832991

網址：www.kyicvs.khc.edu.tw

E-Mail：kyic@kyicvs.khc.edu.tw