高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱：高英工商「104學年度充實基礎設備經費補助採購案」

標案編號：　S01041023-B電機科　（主辦機關編號，廠商勿填）

投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校104年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱：「104學年度充實基礎設備經費補助採購案」

(S01041023-B電機科)

中華民國　104 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 可程式控制器 | 1.PLC主機IO點數：輸入24點、輸出16點繼電器輸出型 2.內建RS-422、USB、乙太網路傳輸介面 3.基本指令速度：0.21μs(含)或以下 4.程式容量：32K step RAM (含)或以上 5.內部繼電器：7680個(含)或以上 6.狀態繼電器：4096點(含)或以上 7.計時器：320個(含)或以上 8.計數器：235個(含)或以上 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 工業配線實驗器 | ※本設備須符合104年9月23日以後最新丙級工業配線技術士技能檢定術科第一站檢定試題規範要求施工。 ※操作板及器具板需完成各元件固定裝置，每一控制盤內的器具都須依檢定規範的要求並貼上銘牌，操作盤上的器具銘牌正反面都要，牌以壓克力或PVC製作。 ※每盤含電源線：電纜線3p插頭*1，.25*3c*1M 實驗器一： 1.無熔線開關／BH2P 15AT 100AF＊1 2.電磁接觸器／1HP 110V＊2 3.積熱電驛／1HP＊1 4.輔助電驛／OMRON MK3P 110V 3c接點,附座＊3 5.栓型保險絲／4A,附座＊2 6.照光式按鈕開關／AC110V,殘留式,30Ø＊1 7.操作板／350L*270W*2.0D＊1 8.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器二： 1.斷路器／NF-100-SB 3P 20AT 100AF＊1 2.斷路器／2P 3A AC220V/10KA/MERLIN GERIN C60N C3,扳動式＊1 3.正逆轉專用電磁接觸器組／1/2HP*2+MP21＊1組 4.過載電驛／3Ø,AC220V 1/2HP＊1 5.電磁接觸器／3Ø,AC220V20A,1/2HP 2.5-3.3-4.1A＊1 6.溫度控制器附PT100感溫棒及線／AC220V,0-100℃,可接PT100感溫棒,Relay輸出,附座＊1 7.按鈕開關控制盒／5孔塑膠盒25mm,附電纜頭＊1 8.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器三： 1.斷路器／3P AC220V/10KA 50AF 20AT 25A 2.逆轉防止電驛／APR-3 AC 220V 10A,附座＊1 3.累積計時器／6位數,小時單位,手動復歸(盤面型)＊1 4.電磁接觸器／AC220V 3HP,＊1 5.積熱過載電驛／9A,＊1 6.輔助電驛／AC220V 2C OMRON MK2P＊2 7.限時電驛／AC220V ON Type,30S延時1c,附座＊1 8.壓力開關／具有1a1b接點+3P端子台＊1 9.溫度開關／AC220V Relay,輸出4位數,盤面型＊1 10.操作板／350L*270W*2.0D＊1 11.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器四： 1.斷路器／歐規,電動機斷路器,3P AC220V/25KA, 25A瞬跳值為13倍(含)以上＊1 2.電磁接觸器／歐規3P AC220V/5HP,附機械連鎖及各1a1b輔助接點＊2 3.電磁接觸器／歐規,3P,AC220V/5HP,AC220V,附1a1b輔助接點及上掛式YΔ專用Timer＊1 4. 3E電驛／OMRON SE-KP2N+SET-3A＊1 5.操作板／350L*270W*2.0D＊1 6.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器五： 1.無熔線開關／3P 50AF 20AT IC:5KA 100AF＊1 2.固態接觸器／3Ø AC220V 25A AC220V,觸發＊2 3.過載電驛／積熱型＊2 4.限制開關／1a1b 10A＊1 5.光電開關PHS／AC220V,1a接點,附20A6P端子台,L型角鐵＊1 6.近接開關PRS／AC220V,1a接點,90-250V/SCR,附2P端子台20A,L型角鐵＊1 7.繼電器／AC220V,3c接點,附座,OMRON MK-3P＊1 8.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器六： 1.電動機線路保護器／3P 100AF 30AT 25KA以上＊1 2.電磁接觸器／3Ø,AC220V,1HP＊2 3.過載電驛／積熱型＊2 4.液面控制器／AC220V OMRON 61F-G-OTE,附座,附液面感測棒＊1 5.交替電驛／MR-2P AC220V OMRON G4Q 212S,附座＊1 6.操作板／350L*270W*2.0D＊1 7.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 實驗器七： 1.電動機保護斷路器／歐規2.5-4A 3P AC220V/25KA,2.5-4A過載可調,瞬跳值為10倍以上＊1 2.電動機保護斷路器／輔助接點歐規,具有故障1a,瞬時1a,輔助接點,可與第一項結為一體＊1 3.正逆轉電磁接觸器／歐規,3P,AC220V/3HP,AC220V,附機械連鎖及2a2b輔助接點 2只組成＊1 4.斷路器／歐規2P 220V/10KA 3A＊1 5.操作板／350L*270W*2.0D＊1 6.器具板／350L*480W*2.0D,四邊內摺25mm＊1 | 3 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | 低壓控制故障檢修實驗器 | ※本設備須符合104年9月23日以後最新丙級工業配線技術士技能檢定術科第二站檢定試題規範要求施工。 ※器具板尺寸：322*460*1.6mm須完整配置於檢修測試鋁箱內＊1 ※操作板尺寸：100*430*34*1.6mm須完整配置於檢修測試鋁箱內＊1 ※故障測試盒尺寸：150*150*90mm,ABS製成，防水係數65或以上，可側掀並附可設定號碼鎖頭，具10個故障設定開關（3P搖頭開關*10A需配置於固定鐵架145*145*45mm需粉烤漆），並印刷標示各開關及端子台接點線號及開關作動狀態。＊1 ※每盤含電源插線電纜線約1M左右。 ※每盤含故障檢修測試箱：鋁合金製/尺寸500*360*160 mm以上，配置有3只後鈕，掀開後左右邊配置2只固定架 檢測器一： 1.電磁接觸器／220VAC,1HP用＊4 2.積熱電驛／220VAC,1HP用＊1 3.輔助電驛／220VAC,3c接點,附座＊1 4.限時電驛／AC220V,通電延時型30S＊3 5.限制開關／輪動式,1c接點＊2 6.蜂鳴器／盤面型,AC220V,30Ø＊1 檢測器二： 1.無熔線開關／3P,20A＊1 2.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊1 3.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊2 4.輔助電驛／220VAC,3c接點,附座＊3 5.限制開關／輪動式1c接點＊3 6.蜂鳴器／盤面型,AC220V,30Ø＊1 7.比流器／220/5A 15va＊2 8.交流電流表／AC100/5A 80*80＊1 9.電流切換開關／3Ø 3W3CT＊1 檢測器三： 1.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊3 2.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊3 3.輔助電驛／220VAC,2c接點,附座＊2 4.限時電驛／AC220V,通電延時型＊3 5.限制開關／輪動式,1c接點＊3 檢測器四： 1.無熔線開關／3P 20A＊1 2.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊3 3.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊1 4.輔助電驛／220VAC,2c接點,附座＊2 5.限時電驛／AC220V,通電延時型＊1 6.蜂鳴器／AC220V,30Ø盤面型＊1 檢測器五： 1.無熔線開關／3P 20A＊1 2.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊3 3.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊1 4.限時電驛／AC220V,通電延時型＊1 5.蜂鳴器／AC220V 30Ø,盤面型＊1 6.比流器／220/5A＊2 7.交流電流表／AC100/5A 58*58 SF-60＊1 8.電流切換開關／3Ø 3W,配合3CT＊1 檢測器六： 1.無熔線開關／3P 20A＊1 2.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊3 3.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊3 4.限時電驛／AC220V,通電延時型＊2 5.輔助電驛／220VAC,3c接點,附座＊1 6.蜂鳴器／AC220V 30Ø,盤面型＊1 檢測器七： 1.無熔線開關3P／20A＊1 2.電磁接觸器／3Ø AC220V 20A＊2 3.過載電驛／3Ø AC220V 1/2HP＊3 4.限時電驛／AC220V,通電延時型,30S＊2 5.輔助電驛／220VAC,3c接點,附座＊1 6.輔助電驛／220VAC,2c接點,附座＊2 7.蜂鳴器／AC220V 30Ø,盤面型＊1 8.限制開關／輪動式,1c接點＊2 9.閃爍電驛／220VAC,1c接點,附座,3S＊1 | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國104年10月22日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國104年10月23日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採分項複數決標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：