高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱： 105年度設備更新發展學校特色經費補助採購案

標案編號：　S01051121-A 汽車科　（主辦機關編號，廠商勿填）

- 投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校105年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱： 105年度設備更新發展學校特色經費補助採購案

(S01051121-A 汽車科)

中華民國　105 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 油電車專用工具組 | 一、維修保養用絕緣手套 1.最大使用電壓：1000VAC、1500VDC 2.耐壓測式：5000VAC、20000VDC 3.手套長度約10～10.5英吋 4.內部橡膠外部皮革保護，附束緊裝置 5.需符合ASTM F496規範 二、維修保養用3/8”絕緣工具組 1.最大使用電壓：1000VAC、1000VDC 2.需符合EN60900規範(2004) 3.絕緣棘輪扳手 4.絕緣延長桿 5.絕緣套筒：8、10、12、14、17、19mm 6.絕緣T形扳手 7.絕緣刀 8.絕緣開口扳手：8、10、12、14、17mm 9.絕緣鉗：斜口鉗、鋼絲鉗 10.絕緣起子：PH1×4”、PH2×4”、SL5.5×5”、4.0×4” 11.手提箱 三、維修保養用1/2”絕緣套筒組 1.最大使用電壓：1000VAC、1000VDC 2.需符合EN60900規範(2004) 3.絕緣棘輪扳手 4.絕緣延長桿 5.絕緣套筒：10、12、13、14、17、19、22、24mm 6.絕緣T形扳手 7.手提箱 四、絕緣扭力扳手 1.扭力範圍：20-100Nm 2.總長：456mm 3.誤差範圍：±4% | 1 | 組 |  |  |  |
| 2 |  | 混合動力系統動力解剖模型 | 壹、本動態解剖模型是以油電複合式動力實車的混合動力系統製作而成，可清晰看到引擎、變流器及變速箱總成內的MG1、MG2與動力分配機構等單元之構造。 貳、汽車混合動力系統主要組件： 一、內燃機引擎：排氣量1500±50c.c. × 1具 二、變速箱總成 × 1套 三、動力控制系統：原車變流器/轉換器總成×1套。 参、附加元件： 一、減速馬達及控制器 × 2組。 二、觸控式人機介面控制系統： 肆、機架： 一、表面底漆防銹處理，外表平面烤漆。 二、具備四只活動輪(其中2只附剎車功能)。 三、機座底部安裝鏡面不銹鋼板，方便觀察底部元件。 伍、功能特性： 一、引擎側解剖： 1.運動件剖面需加裝透明護罩以保護使用者安全。 二、變速箱側解剖： 1.運動件剖面需加裝透明護罩以保護使用者安全。 三、變流器/轉換器總成上蓋解剖： 1.可見內部電路元件，上蓋表面用透明元件依原形狀封罩以維護安全。 四、各系統配置完成於機座上，以利瞭解各單元間的運作關係。 五、經由操作面板上之觸控按鈕可選擇車輛行駛狀態，以模擬車輛在該狀態下的動力連結傳輸模態，並可觀察各動態元件間之運轉變化關係。車輛行駛狀態含起步狀態、正常行駛狀態、高負荷行駛狀態、減速行駛狀態、充電狀態等。 六、於運轉中可直接讀出各元件相關轉速，包含引擎轉速、發電機轉速(MG1)、馬達轉速(MG2)及輸出軸轉速，可比較相對轉速之變化。 陸、附件 一、引擎維修使用手冊(彩色書面) 二、防塵套(需蓋住模型引擎) 三、教學軟體 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國105年11月18日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國105年11月21日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總價最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：