高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱： 106年度設備更新-發展學校特色設備經費採購案

標案編號：　S01061005-A 汽車科　（主辦機關編號，廠商勿填）

- 投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校106年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱： 106年度設備更新-發展學校特色設備經費採購案

(S01061005-A 汽車科)

中華民國　106 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 電腦輔助動力式轉向控制系統示教臺 | 壹、本設備所使用之原車元件，由TOYOTA Prius車系之輔助動力式方向盤控制系統堪用元件組裝而成。 一、主要組件含： 1.電動輔助動力式轉向機總成:含電動馬達。 2.方向盤、轉向機柱、前懸吊、剎車盤、三角架、橫拉桿、球接頭及輪胎等堪用元件。 3.方向盤轉軸扭力計：量測範圍：0～10N-m或以上，精度：0.5％f.s.或以上。 4.方向盤轉角計組：解析度每轉720個輸出訊號或以上，具備原點訊號功能。 5.原車系統控制箱含： a.起動開關及指示燈×1組 b.故障燈×1個 c.16p OBDII插頭×1個 d.電流錶(±50Amp)×1個 e.訊號量測板×1片 f.電動輔助動力式轉向機控制電腦 × 1台 g.機箱×1個 6.儀錶控制箱含： a.數位式扭力錶 × 1台 量測精度:0.05﹪+1 digit或以上。 量測範圍:0～10 N-m可程式設定。 輸入訊號:4～20ma或0～ 10 mVdc 需具備隔離之電流訊號（4-20ma）輸出端子，以提供PC電腦讀取用。 b.數位式轉角錶：× 1台 具備方向盤正逆轉加減算之功能。 量測精度:0.05﹪+1 digit或以上 量測範圍:0～9999度，可程式設定 需具備隔離之電流訊號（4-20ma）輸出端子，以提供PC電腦讀取用。 c.數位式輪速錶：× 2台 量測精度:0.05﹪+1 digit或以上 量測範圍:0～9999rpm，可程式設定 輸入訊號:12 Vdc TTL。 需具備一組隔離之電流訊號（4-20ma） 輸出端子，以提供PC電腦讀取用。 顯示範圍：0～9999rpm。 d.電源開關及指示燈×1組 e.9pin電腦訊號輸出接頭×1個 f.各訊號接頭須為快插式且具防呆功能。 g.機箱×1個 h.輪速模擬裝置： 需可模擬原車左、右輪轉速變化，以便於觀察輪速變化時電動轉向運作之模式。 7.負載模擬裝置： 液壓式，可調整模擬車身負荷，壓力值由指針錶顯示。 8.機座： 採用型鋼及鋼板焊製而成，機座防銹底漆及表面烤漆處理，附四只活動輪(其中兩只付剎車)。 二、設備特性要求： 1.本系統需可改變轉向負荷條件。 2.於輸入不同輪速、方向盤操作扭力及速度下，可由顯示儀錶觀察並判定輔助電動轉向系統之運作模態。 3.本系統需可直接由本校汽車科之汽車電腦診斷器連線執行下列工作： a.讀取電動轉向即時資料以觀察轉向機扭力輸出訊號、馬達驅動器電流等訊號。 b.中位歸零校正。 c.取得診斷故障碼。 4.本系統於加購介面卡、NB及驅動程式後須可直接讀取並紀錄方向盤扭力、方向盤轉角、左、右輪轉速訊號。 三、附件：實習操作手冊 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國106年10月04日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國106年10月05日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總價最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：