高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱： 106學年度第二學期高職優質化輔助方案經費採購案

標案編號：　S01070419-A 汽車科　（主辦機關編號，廠商勿填）

- 投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校107年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱： 106學年度第二學期高職優質化輔助方案經費採購案

(S01070419-A  汽車科)

中華民國　107 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 汽車燈光系統示教板 | 一、使用國產2000年以後出廠汽車之燈光電路系統架構配置及堪用車材製作而成 二、主要組件包括： 1.啟動開關 2.綜合開關 3.喇叭繼電器 4.喇叭 5.喇叭開關 6.剎車燈開關 7.警示燈開關 8.倒車燈開關 9.前綜合燈總成 10後綜合燈總成 11.閃光器 12.雨刷馬達 13.清洗器馬達 14.保險絲盒 以上零組件須依相關外型配置合適固定座安裝在面板上。 三、板面：厚度15mm或以上合板板面，表面包覆t1.0或以上不鏽鋼板，需能完全包覆合板且無銳角。尺寸依本校現有汽車燈光電路示教板製作。 四、機台：採用角鋼焊製成型，鋼材需經酸洗後表面防鏽底漆處理，表面高溫烤漆，底座附四只橡膠輪(其中二只付剎車功能)，面板需與地面呈30度角以利實習。 五、功能： 1.車輛電器及電路系統排列 於板面上，並具有零件名稱 標示 2.各電路系統元件接線採用 4mm香蕉插孔製作。 3.可做全車燈光、喇叭、雨 刷、啟動系統電路配線實 習。 六、附件： 1.操作手冊*1本 2.4mm雙香蕉插頭線組(足供 配線用)*1組 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 焊接工作臺 | 一、工作臺主體： 1.臺架：採用2”方管焊製 外型尺寸1000*780*1700mm ±3%，附4個鐵輪。 2.工作臺面高度700mm±3% 3.工作臺面配置耐火磚及鋼 板 4.耐火磚尺寸：230*115*65mm ±3%，共12塊。 5.鋼板尺寸：600*460*25mm± 3%，共一塊。 6.工作臺面背部裝配厚約 1.6mm擋板，兩側邊裝配厚 約1.6*400mm寬擋板，防止 焊渣噴濺。 二、特性： 1.本焊接工作臺可提供電焊及 氣焊兩種焊接工作用。 2.工作台底部可置放電焊機，穩 固不露出。 | 4 | 組 |  |  |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國107年04月18日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國107年04月19日上午09時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總價最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：